草坪作业规划APP功能使用手册

版本 V1.0.0

2026年9月

# 截图清单

本文档共预留以下截图位置，请按编号截取对应画面后替换占位框。

| 编号 | 所属章节 | 截图内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3.1 登录 | 登录页面 | 竖屏 |
| 02 | 3.3 首页看板 | 首页看板页面 | 竖屏 |
| 03 | 3.2 设备状态 | 设备列表页面 | 竖屏 |
| 04 | 3.4 告警 | 告警中心页面 | 竖屏 |
| 05 | 3.5 工单 | 工单列表页面 | 竖屏 |
| 06 | 4.1 远程控制 | 远程控制页面整体布局 | 横屏 |
| 07 | 4.1 远程控制 | 顶部状态栏各控件 | 横屏，可标注说明 |
| 08 | 4.1 远程控制 | 摇杆操控区域 | 横屏 |
| 09 | 4.1 远程控制 | 中央控制区（底盘+急停+割刀） | 横屏 |
| 10 | 4.1 远程控制 | 急停触发状态（红色遮罩） | 横屏 |
| 11 | 4.1 远程控制 | 画中画效果 | 横屏 |
| 12 | 4.2 路径规划 | 路径规划地图整体页面 | 竖屏 |
| 13 | 4.2 路径规划 | 左侧垂直菜单 | 竖屏 |
| 14 | 4.2 路径规划 | 打点划定作业区域 | 竖屏，含橙色连线 |
| 15 | 4.2 路径规划 | 障碍物区域（红色多边形） | 竖屏 |
| 16 | 4.2 路径规划 | 底部操作面板（打点+航线标签） | 竖屏 |
| 17 | 4.2 路径规划 | 航线方向面板 | 竖屏 |
| 18 | 4.2 路径规划 | 作业统计卡片 | 竖屏 |
| 19 | 4.3 设备管理 | 机器人列表页面 | 竖屏 |
| 20 | 4.3 设备管理 | 无人机机场列表页面 | 竖屏 |
| 21 | 4.4 告警与工单 | 告警详情页面 | 竖屏 |
| 22 | 4.4 告警与工单 | 工单详情页面 | 竖屏 |
| 23 | 4.5 问题上报 | 问题上报页面 | 竖屏 |

# 一、概述

迈步 Satabot 是一款面向光伏电站的智能管理移动应用，为电站运维人员提供一站式的设备监控、远程控制、路径规划、告警处理和工单管理能力。通过本 App，运维人员可以随时随地掌握电站运行状况，快速响应设备异常，提升运维效率。

本手册面向 App 的最终使用者，详细介绍各功能模块的用途和使用方法，帮助您快速上手。

适用对象：光伏电站运维人员、设备管理人员

适用平台：Android / iOS

# 二、模块功能列表

App 底部导航栏提供以下功能模块入口，用户可在「我的 → 底部导航设置」中自定义显示哪些标签页。

| 序号 | 模块名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首页看板 | 场站概览、发电量统计、工单摘要、快捷入口、设备连接状态 |
| 2 | 设备管理 | 机器人列表与控制、无人机机场管理、任务管理、设备绑定/解绑 |
| 3 | 远程控制 | 横屏双摇杆操控、WebRTC实时图传、底盘与割刀升降、急停按钮、画中画、点火控制 |
| 4 | 路径规划 | 卫星地图打点划定作业区域、障碍物区域、航线方向与行距设置、开始/暂停/停止作业 |
| 5 | 告警中心 | 告警查看、AI智能诊断、告警处理、派发工单 |
| 6 | 工单管理 | 工单全生命周期：详情→到场→处理→汇报→回执→转派 |
| 7 | 问题上报 | 问题类型选择、关联设备、严重等级、多媒体附件上传 |
| 8 | AI助手 | 智能问答、多会话管理、历史记录 |
| 9 | 个人中心 | 个人信息编辑、夜间模式、语言切换、缓存清理、底部导航设置 |
| 10 | 账号系统 | 注册、登录、修改密码、会话安全保护、异地登录检测 |
| 11 | 应用更新 | 差量补丁更新、整包APK更新、强制更新 |

# 三、常用的功能

以下为日常运维中最常用的功能入口，帮助您快速完成高频操作。

## 3.1 登录

【截图 01】 登录页面：展示用户名输入框、密码输入框、用户协议勾选框和登录按钮 （请在此处插入截图）

- 打开 App，输入用户名和密码

- 勾选「用户协议」复选框

- 点击「登录」按钮，成功后自动跳转至首页

- 登录失败会显示失败原因，请检查用户名密码及网络连接

## 3.2 查看设备状态

【截图 02】 设备列表页面：展示机器人卡片列表、在线状态、电量、统计卡片 （请在此处插入截图）

- 点击底部导航栏「设备」标签进入设备列表

- 查看机器人在线状态、电量、当前任务

- 点击某台机器人查看详细信息，包括运行参数和历史记录

- 下拉刷新获取最新设备状态

## 3.3 查看首页看板

【截图 03】 首页看板页面：展示场站选择器、发电量统计、工单摘要、设备统计、快捷入口 （请在此处插入截图）

- 登录后默认进入首页，展示当前场站概况

- 顶部切换不同场站，所有页面数据自动同步

- 查看发电量统计、工单摘要、设备统计等关键指标

- 通过快捷入口快速跳转到远程控制、路径规划等功能

## 3.4 查看和处理告警

【截图 04】 告警中心页面：展示告警数量卡片、分类标签栏、告警趋势图、告警列表 （请在此处插入截图）

- 点击底部导航栏「告警」标签进入告警中心

- 通过分类标签筛选不同状态的告警

- 点击某条告警查看详情和AI诊断建议

- 选择「派发工单」或「告警处理」进行后续操作

## 3.5 接收和处理工单

【截图 05】 工单列表页面：展示按状态分类的工单列表 （请在此处插入截图）

- 点击底部导航栏「工单」标签进入工单列表

- 查看待处理工单，点击进入工单详情

- 到场后点击「到场确认」记录到场时间

- 处理完成后填写处理记录并提交汇报

## 3.6 切换语言和主题

- 点击底部「我的」标签进入个人中心

- 点击「系统设置」

- 切换夜间模式（浅色/深色主题）

- 切换语言（中文/English）

# 四、核心功能

以下为 App 的核心功能详细使用说明。

## 4.1 远程控制

远程控制功能允许您通过手机横屏实时操控机器人，查看实时视频画面，控制底盘和割刀升降，并在紧急情况下快速停止设备。

### 进入方式

- 首页快捷入口 → 远程控制

- 机器人详情页 → 远程控制按钮

### 页面布局

进入远程控制后，App 自动锁定为横屏并隐藏系统状态栏。页面从上到下分为：

- 顶部状态栏：显示设备状态与功能开关（详见下方说明）

- 中间视频区：WebRTC 实时视频画面铺满整个屏幕

- 底部控制区：分为左摇杆（25%宽度）、中央控制区（50%宽度）、右摇杆（25%宽度）

【截图 06】 远程控制页面整体布局（横屏）：展示视频画面、顶部状态栏、底部左摇杆+中央控制区+右摇杆的完整布局 （请在此处插入截图）

### 视频画面

- 视频来源：设备端的 WebRTC 实时视频流，地址格式为 webrtc://{设备IP}/live/livestream/{设备名}

- 双击屏幕可切换前后视角（摄像头裁剪区域切换）

- 视频加载期间显示加载指示器，连接超时（8秒）会显示错误状态

- 支持左右画中画（PIP）小窗，可在顶部状态栏开关，小窗可拖拽移动

【截图 07】 画中画效果（横屏）：展示左右浮动小窗同时显示不同视角的画面 （请在此处插入截图）

### 摇杆操控

左右各一个模拟摇杆，支持拖拽操控：

- 左摇杆：控制机器人前进/后退（纵向推杆，向上推前进，向下推后退）

- 右摇杆：控制机器人左转/右转（横向推杆，向左推左转，向右推右转）

- 松开摇杆后自动发送停止指令，确保设备安全

- 摇杆操控前会检查设备状态推送是否活跃（5秒内需收到推送），否则提示无法控制

【截图 08】 摇杆操控区域（横屏）：展示左摇杆和右摇杆的模拟摇杆外观，可标注推杆方向 （请在此处插入截图）

### 中央控制区

底部中央从左到右依次为：

- 底盘升降滑块：三档控制（上=升起、中=停止、下=降下），控制机器人底盘高度

- 急停按钮：红色大圆形按钮，点击立即触发急停

- 割刀升降滑块：三档控制（上=抬刀、中=保持、下=降刀），控制割刀高度

【截图 09】 中央控制区（横屏）：展示底盘升降滑块、急停按钮、割刀升降滑块三个控件 （请在此处插入截图）

### 急停功能

急停是安全核心功能：

- 触发方式：短按急停按钮，立即锁定所有控制，全屏红色遮罩亮起

- 解除方式：长按急停按钮3秒，进度环填满后自动解除并恢复控制

- 长按过程中松手会取消解除，急停保持激活状态

- 急停激活期间，所有摇杆和滑块被锁定，无法操作

【截图 10】 急停触发状态（横屏）：展示全屏红色遮罩和「急停中」状态 （请在此处插入截图）

### 顶部状态栏

从左到右依次为：

- 返回按钮：退出远程控制页面

- 控制状态芯片：绿色「正在控制」或红色「未在控制」，点击可发起权限抢占

- 锁定/解锁按钮：锁定后摇杆半透明不可操作

- 点火滑块：三档（1=点火、0=熄火、2=熄火），控制发动机启停

- 展开/收起按钮：展开右侧功能开关

- 障碍物识别开关：开启/关闭设备障碍物识别功能

- 左画中画开关：显示/隐藏左上角浮动小窗

- 右画中画开关：显示/隐藏右下角浮动小窗

- 控制模式：显示当前控制模式（蓝牙模式/远程模式/本地模式）

- 电压：显示设备实时电压（V）

- 网络延迟：显示通信延迟，绿<100ms、橙<200ms、红>=200ms

- 电量：显示设备电量百分比及对应颜色图标

【截图 11】 顶部状态栏各控件（横屏）：展示返回按钮、控制状态芯片、锁定按钮、点火滑块、障碍物识别开关、画中画开关、控制模式、电压、延迟、电量等全部控件，建议标注各控件名称 （请在此处插入截图）

### 控制权限

同一台设备同一时间只能有一个用户拥有控制权限。

- 进入页面时自动查询当前权限状态，不抢占

- 如显示「未在控制」，点击状态芯片发起权限抢占

- 如果其他用户正在控制该设备，需等待对方释放权限

- 退出页面时自动释放控制权限

- 进入页面时自动开启安全模式，退出后延时90秒关闭，防止异地登录中断控制

### 控制指令发送机制

- 控制指令每100毫秒发送一次（控制循环）

- 仅在有控制权限且未触发急停时发送

- 松开摇杆时连续发送20次停止指令，100毫秒后再补发10次，确保设备可靠停止

## 4.2 路径规划

路径规划功能在卫星地图上通过打点划定作业区域和障碍物区域，设置航线参数后下发作业任务给机器人执行。

### 进入方式

- 首页快捷入口 → 路径规划

- 机器人详情页 → 路径规划按钮

- 进入前需选中目标设备，否则提示「请先选择设备」

### 地图说明

- 地图基于 flutter_map，使用 ESRI World Imagery 卫星影像作为底图

- 叠加 GeoServer 高清瓦片图层，按场站加载对应的地理影像

- 坐标系统：全程使用 WGS84 坐标

- 地图上显示：红色十字准星（地图中心点）、绿色航向箭头（设备朝向）、黄色路径线、灰色作业区域多边形、红色障碍物区域

- 支持缩放、拖动浏览作业区域

【截图 12】 路径规划地图整体页面（竖屏）：展示卫星地图、十字准星、航向箭头、路径线、作业区域、左侧垂直菜单、底部操作面板 （请在此处插入截图）

### 左侧垂直菜单

地图左侧提供以下菜单项：

- 圈地：选择作业模式（覆盖模式/自定义模式）

- 列表：查看和选择已保存的地块

- 场站：切换大疆地图显示状态

- 定位：跳转到设备当前位置

- 刷新：清空缓存恢复初始状态

- 监控：打开视频弹窗

【截图 13】 左侧垂直菜单（竖屏）：展示圈地、列表、场站、定位、刷新、监控六个菜单项 （请在此处插入截图）

### 作业模式

在左侧菜单点击「圈地」选择作业模式：

- 覆盖模式：标准全覆盖作业，系统根据打点区域自动闭合生成作业路径

- 自定义模式：手动设定作业路线，打点直接作为路径点

### 打点模式

- 十字准星模式：以地图中心的红色十字准星为打点位置，移动地图来精确定位

- 机器人模式：以设备当前GPS位置为打点位置，适用于设备在场移动打点

### 划定作业区域

- 在左侧菜单点击「圈地」选择作业模式（覆盖模式或自定义模式）

- 在底部操作面板选择打点模式（十字准星或机器人）

- 选择区域类型为「作业区域」

- 移动地图使十字准星对准目标位置，点击「添加」按钮打点

- 至少打3个点构成一个闭合区域

- 打点过程中橙色连线显示已打点顺序，蓝色连线指向当前中心点

- 点击「完成」按钮闭合作业区域

【截图 14】 打点划定作业区域（竖屏）：展示地图上的橙色打点连线、蓝色中心点连线、已打的标记点 （请在此处插入截图）

### 划定障碍物区域

在覆盖模式下可划定需要避开的障碍物区域：

- 完成作业区域划定后，将区域类型切换为「障碍物」

- 移动地图逐个打点，至少3个点

- 点击「完成」闭合该障碍物区域，以红色多边形显示

- 可重复操作划定多个障碍物区域

- 障碍物区域会被排除在作业路径之外

【截图 15】 障碍物区域（竖屏）：展示地图上的红色半透明障碍物多边形和障碍物点标记 （请在此处插入截图）

### 航线参数设置

在底部操作面板的「航线」标签页中设置：

- 作业行距：相邻航线间距，默认0.5米，可调整范围0.1米起，步长0.1米

- 航线方向：点击打开航线方向面板

- 最优航向开关：开启时系统自动选择最佳航向，关闭后可手动调整

- 航线方向滑块：0°到360°，步进36步，关闭最优航向后可手动拖动调整方向

【截图 16】 底部操作面板（竖屏）：展示「打点」标签页的添加/删除/撤回/完成按钮和区域类型选择，以及「航线」标签页的行距设置和方向设置按钮 （请在此处插入截图）

【截图 17】 航线方向面板（竖屏）：展示最优航向开关和0°到360°方向滑块 （请在此处插入截图）

### 撤回与删除

- 撤回按钮：撤销上一个打点。如果路径已生成且剩余点不少于3个，会自动重新生成

- 删除按钮：清除所有打点、路径、障碍物和作业区域，重新开始

- 障碍物模式下，撤回先删除当前正在编辑的障碍物点，再删除已完成的障碍物组

### 地块管理

- 左侧菜单点击「列表」可查看已保存的地块

- 选择地块后自动加载对应的作业区域、路径和障碍物数据

- 覆盖模式优先加载路径，自定义模式优先加载外边界

### 保存与下发作业

- 划定完作业区域（和障碍物区域）后，点击保存

- 输入地块名称，系统将作业区域坐标和截图上传至服务器

- 保存成功后可在地块列表中找到该地块

- 在底部作业面板选择地块和路线，点击「开始」启动作业

- 系统通过MQTT将作业任务下发给机器人执行

- 作业过程中地图实时显示机器人轨迹

- 可点击「暂停」暂停作业，点击「继续」恢复作业

- 点击「停止」终止作业并清除任务

### 作业统计

工作参数卡片显示当前作业的实时统计：

- 作业面积（平方米）：来自设备状态上报

- 作业距离（米）：按面积/0.7估算

- 作业时长（分钟）：从作业开始计时

- 点击「查看详情」可查看历史作业统计，包括开始时间、结束时间、面积、距离和耗时

【截图 18】 作业统计卡片（竖屏）：展示作业面积、作业距离、作业时长和查看详情按钮 （请在此处插入截图）

## 4.3 设备管理

设备管理涵盖机器人与无人机两大类设备的列表浏览、状态监控和任务管理。

### 机器人管理

机器人列表页展示当前场站下所有机器人，包含统计卡片（总数、在线数、作业中数量）、当前任务信息和机器人卡片。

【截图 19】 机器人列表页面（竖屏）：展示统计卡片、机器人列表卡片（含在线状态、电量、当前任务） （请在此处插入截图）

- 点击机器人进入控制详情页，查看设备完整信息

- 在详情页可发送控制指令（启动、停止、暂停等）

- 可进入任务管理页面创建、查看和管理作业任务

- 退出详情页时自动释放远程控制权限

### 无人机与机场管理

无人机机场列表展示当前场站下所有机巢，包含机场名称、网关序列号和在线状态。

【截图 20】 无人机机场列表页面（竖屏）：展示机场名称、网关序列号、在线状态 （请在此处插入截图）

- 点击机场进入详情页，查看机巢和无人机的实时OSD状态

- 可进入无人机任务与航线控制页面

- 可进行任务暂停、恢复、一键返航等操作

- 可进入无人机实时监控页面查看遥测数据

- 可进入无人机视频控制页面查看实时图传

### 设备绑定与解绑

- 扫描设备二维码完成绑定（使用App内置二维码扫描器）

- 部分设备支持蓝牙扫描配对

- 在设备详情或设置中可选择解绑设备

## 4.4 告警与工单

告警中心与工单管理构成完整的异常响应与任务流转体系。

### 告警中心

- 告警数量卡片：展示各等级告警的统计数量

- 分类标签栏：按状态分类筛选（待处理、处理中、已处理等）

- 告警趋势图：展示告警数量的变化趋势

- 告警列表：支持上拉加载更多，切换场站自动刷新

- 告警详情：查看告警等级、类型、关联设备，获取AI诊断建议

- 处理流程：查看告警 → AI诊断 → 派发工单 → 处理告警

【截图 21】 告警详情页面（竖屏）：展示告警等级、类型、关联设备信息、AI诊断建议、派发工单和告警处理按钮 （请在此处插入截图）

### 工单管理

- 工单列表：按状态分类筛选，支持上拉加载更多

- 工单详情：查看工单描述、关联设备、处理人、历史记录

- 工单流转：详情 → 到场确认 → 处理记录 → 工单汇报 → 回执归档

- 到场确认：到达现场后点击「到场」，记录到场时间

- 处理记录：添加处理步骤描述，上传照片作为凭证

- 工单汇报：填写处理结果，上传现场照片和耗材记录

- 工单转派：当前处理人无法完成时，可转派给其他人员

【截图 22】 工单详情页面（竖屏）：展示工单描述、关联设备、处理人、历史记录、到场确认和处理记录按钮 （请在此处插入截图）

## 4.5 问题上报

上报页面用于提交现场发现的问题或异常情况，提交后可流转为工单处理。

【截图 23】 问题上报页面（竖屏）：展示上报类型选择、关联设备选择、严重等级选择、问题描述输入框、拍照上传按钮 （请在此处插入截图）

### 操作步骤

- 选择上报类型（如设备故障、环境异常等）

- 选择问题涉及的关联设备（可选）

- 选择严重等级（高/中/低）

- 填写问题描述

- 拍照或从相册选取照片/视频作为附件

- 在媒体预览页确认已选内容

- 确认信息无误后提交，提交成功显示成功提示

# 五、快捷使用

以下为常见运维场景的快速操作指南。

## 5.1 场景一：远程操控机器人作业

- 登录 App，在首页或设备列表选中目标机器人

- 确认设备在线，点击进入「远程控制」

- 页面自动切换为横屏，等待视频画面加载

- 如顶部显示「未在控制」，点击状态芯片获取控制权限

- 使用左摇杆控制前进/后退，右摇杆控制左转/右转

- 需要调整底盘或割刀高度时，操作底部中央的滑块

- 作业完成后退出远程控制，权限自动释放

## 5.2 场景二：在地图上划定作业区域并下发

- 选中目标设备后进入「路径规划」

- 左侧菜单点击「圈地」，选择覆盖模式或自定义模式

- 底部面板选择十字准星模式，移动地图对准起点

- 选择「作业区域」，点击「添加」逐个打点（至少3个）

- 如需避开障碍物，切换为「障碍物」区域类型后继续打点

- 点击「完成」闭合区域，在航线标签设置行距和方向

- 保存地块并命名，选择地块和路线后点击「开始」下发作业

## 5.3 场景三：处理一条告警

- 在底部导航点击「告警」进入告警中心

- 在列表中找到需要处理的告警，点击进入详情

- 查看AI诊断建议，了解告警可能原因

- 如需现场处理，点击「派发工单」转为工单

- 或直接点击「告警处理」进行处理操作

## 5.4 场景四：完成一个工单

- 在底部导航点击「工单」查看待处理工单

- 点击工单进入详情页，了解任务要求

- 到达现场后点击「到场确认」

- 处理过程中添加处理记录，上传照片凭证

- 处理完成后提交工单汇报

- 等待回执确认后工单正式归档

## 5.5 场景五：上报现场问题

- 在底部导航点击「上报」进入上报页面

- 选择问题类型和严重等级

- 填写问题描述，拍照上传附件

- 提交上报，管理人员将在后台查看并处理

## 常见问题

Q：登录后页面空白？

A：请检查网络连接，尝试「我的 → 系统设置 → 清除缓存」后重新加载。首页右上角连接状态指示器可帮助判断服务器是否连通。

Q：远程控制视频画面不显示？

A：WebRTC 视频流需要几秒连接时间（超时8秒）。如长时间无画面，请确认设备在线、网络带宽充足，或退出重进。

Q：无法获取设备控制权限？

A：同一设备同时只能有一个控制者。如状态芯片显示「未在控制」，点击它发起权限抢占。如提示权限被占用，说明其他人正在控制，请等待对方释放。

Q：摇杆推了但机器人不动？

A：请确认：1）顶部状态芯片显示「正在控制」（绿色）；2）设备状态推送活跃（5秒内有数据）；3）未触发急停（红色遮罩未亮起）。

Q：急停后如何解除？

A：长按急停按钮3秒，进度环填满后自动解除，恢复控制。中途松手会取消解除。

Q：路径规划提示「请先选择设备」？

A：路径规划需先选定一台设备。请在首页或设备列表中选中设备后再进入。

Q：打点后无法生成路径？

A：覆盖模式下至少需要3个打点才能闭合作业区域。请确认已选择作业模式，且区域类型为「作业区域」。

Q：蓝牙扫描不到设备？

A：请确认手机蓝牙已开启、已授予权限、设备已开机且在有效范围内（约10米）。